神華商業系統公司 報修專線 02-2377-6020

神華車載電腦使用指南

神華車載電腦使用指南

- 開機使用

|  | - 確認電源接口有接上電源，且保險絲盒開關有打開 - 確認黑色RS232 to USB轉接線連接正確 - 確認SR61T掃描器連接正確 - 按下電腦CV61右下開關後，螢幕上方中間顯示燈亮藍光，靜待幾分鐘後，電腦即可順利進入WINDOWS 7系統並自動執行全聯盤點系統。 |
| --- | --- |

3.開啟電源開關

2.確認USB轉接線有接上

1.確認電源接上
保險絲盒有開

<無法開機時請檢查>

- 檢查車頂車機電源裝置是否燈有亮
若有，請將車機拆下換給其他堆高車，仍無法開機則送修
若無，表示電力無供給，請檢查保險絲盒

- 檢查保險絲盒開關有無打開

有開但車機電源燈無亮，請換給其他堆高車測試，
換到其他堆高車可以正常使用的話，表示為堆高車電源問題，請報修
換到其他堆高車仍無法作用請報修，或是打開保險絲盒換保險絲

神華商業系統公司 報修專線 02-2377-6020

- 條碼設定

- 點選左下角開始圖示選擇控制台後，右上角瀏覽模式選擇小圖示再選擇下方的Intermec Settings

- 點選Data collection，點選Enable USB scanner auto-detect，確認Enable USB scanner auto-detect是否已勾選，按OK回上一頁

- 選點SR61T 12311409060(序號每隻都不一樣)，選點Enable scanner port

- 選點Symbologies，檢查code39、code128、EAN/UPC有無打勾

Length 1設定4

Length 2設定20

找到Interleaved 2 of 5 打勾並點入，照圖中設定，Length mode設Length 1 minimum, Length 2 maximum，下方Length1 為 4, Length2 為 20 點選左上角OK

- 開啟QRCode: 點選QR Code，Enable QR Code打勾

- 掃描器帶ENTER: 按OK後回上一頁，選擇Symbology option，再點選Postamble，輸入\0D

- 按MENU回到選單，點選Virtual Wedge>Block Mode>ok

- 回到Virtual Wedge選單，選Barcode Scanner Wedge後，在Lable Encoding(Code Page)選擇UTF-8點選OK儲存完成

<刷不到條碼時請檢查>

請在全聯盤點系統登入畫面中，按下ESC跳出系統，再打開WINDOWS 7的記事本掃取條碼，若在記事本中仍無法讀取條碼，在進行下列檢測

  - USB線是否連接正確，按下掃描器板機時有無燈亮，若無請送修

  - 特定類型條碼無法掃讀時，請先檢查條碼格式，再確認相對應之Symbologies(STEP.1-4)內部條碼規則有無打勾選用，若有打勾選用卻無法讀取時，請送修

  - 若條碼可讀取但無法自動換行，請檢查Symbology option(STEP7)中Postamble是否為\x0D，Virtual Wedge(STEP.8)是否為Block Mode，若都有正確設定卻無法自動換行時，請送修

神華商業系統公司 報修專線 02-2377-6020

- 無線網路設定

- 請先檢查Intermec Setting當中，802.11 Radio是否為Enable

- 點開SUMMIT連線程式，點Enable Radio開啟無線網路後，選擇Admin Login，輸入密碼”SUMMIT”

- 點選上方Profile，點選Scan尋找網域，選擇需要之網路ssid後按configure並按是(Y)

Key入密碼

鍵入網域密碼，密碼輸入介面將因加密設定不同而有異

- 輸入完成後系統將新增一個網路密碼設定檔，日後若要更改密碼，先在Encryption選擇加密方式，然後擊點下方WEP keys/PSKs後可更改密碼，更改完必須點選Save Changes:旁Commit鈕

- 連線完成後點上方Main，可看到Status會變成Associated，點上方Status可看到連線IP、MAC、訊號強度等資訊

- 更改IP方式：在WINDOWS桌面右下點選網路圖案後，選擇開啟網路和共用中心，進入後點選左上變更介面卡設定

- 進入後選擇Wireless Network Connection按右鍵選內容，再選網際網路通訊協定第四版（TCP/IPv4），即可修改IP位址。

<無法連線上網時請檢查>

- 請檢查其他車機連線運作是否正常，區域網路有無鎖定網卡MAC，網路連線品質是否良好

- Intermec Setting當中，802.11 Radio是否為Enable(STEP.1)

- 檢查Profile選用是否為您要的網路區域，密碼是否輸入正確(STEP2-4)

- 檢查SUMMIT中Admin有無LOGIN，RADIO是否為ENABLE

- 檢查SUMMIT中Status是否為Associated，網域有無重複IP，IP是否為您設定的IP，下方綠條訊號是否正常(STEP5-6)

- 若以上皆正常設定確無法連上網際網路，請來電報修

神華商業系統公司 報修專線 02-2377-6020